| 仓山生态环境局会议系统提升改造配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议话筒 | 1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 1 |
| 2 | 会议话筒 | 1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 4.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 5 |
| 3 | 全数字会议系统主机 | 1.采用全国产研发核心芯片与元器件，实现100%国产化，同时支持国产操作系统的连接与控制。 2.系统采用高性能DSP处理器，音频采样率≥48kHz，频率响应等同或宽于80Hz~16KHz；采用超五类屏蔽线，确保会议信息长距离传输。 3.集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、反馈抑制、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。 4.通讯接口包括有≥3路航空接口，≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路RJ45网络通信接口、≥1路RJ45内部调试接口、≥1路USB2.0接口；音频输入接口包括有≥1路LINE IN,音频输出接口有≥1路LINE OUT、≥两路SPK OUT，每一路功率≥30W。 5.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音。 6.系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线话筒和≥8只无线话筒同时发言；有线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至16之间的任意数量，无线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至8之间的任意数量。 7.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 8.具有C/S 架构管理软件，客户端软件可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7、Windows10、Windows11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 9.具有消防报警联动触发接口，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保参会人员安全。 | 台 | 1 |
| 4 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母） | 根 | 2 |
| 5 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 个 | 2 |
| 6 | 音箱 | 1.额定功率≥100W 2.标称阻抗：≤8Ω 3.频率响应：等同或优于150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB 4.灵敏度≥95dB(1M/1W) 5.垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120°@（-6dB） | 只 | 4 |
| 7 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 2 |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 9 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
| 11 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 台 | 1 |
| 12 | 会议音频综合管理平台软件 | 1.音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。 2.音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。 3.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。 4.音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据。 5.具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能。 6.具有电子桌牌软件模块，软件支持铭牌设置及更新、中英俄多语言版本选择、集中控制、自定义投票表决、无线表决器人员设置、模拟排位、签到表决、IP设置、多服务器大屏投影、一键关机、息屏、清屏、亮屏功能。 7.具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能。 8.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、≥4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器等音频参数配置调节。 9.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、≥8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能。 10.具有智控数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器音频参数调节功能。 | 台 | 1 |
| 13 | 专业会议机柜 | 1.结构：优质2mm冷轧板柜体； 2.通风:顶部配有2个轴流风扇； 3.底部进风口表面处理：去油、脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 4.材质：冷轧板； 5.载重：静态载重能力大于300Kg； 6.尺寸（W×D×H）:600×600×1200mm； | 台 | 1 |
| 14 | 户内全彩LED屏 显示屏净尺寸：3.2m*1.76m=5.632m²，屏体分辨率：2560*1408 功率3660W | 像素结构：1R1G1B 像素间距：1.25mm 像素密度：640000点/㎡ 维护方式：完全前维护 灯珠尺寸：1010 模组尺寸：320mm × 160mm × 28.6 mm（含磁铁厚度） 模组分辨率：256×128 模组重量：0.54 kg/块 信号接口：HUB320 * 8（出货配置为8口接收卡） 防护等级：IP30 套件材质：塑壳 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 最佳视距：1.6m ~ 4.2m 电源接口：VH4PIN，电源250W推荐带载6张灯板 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：450W/㎡ 平均功耗：150W/㎡ 供电要求：AC：200-240V~ 模组供电电压：DC：4.5-5V 模组峰值功耗：23W 模组最大电流：5A 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） | ㎡ | 5.632 |
| 15 | 接收卡 | 1、最大带载512×512，最多支持40组并行数据 2、无需转接板，自带10个HUB320F接口，可支持灯板flash功能，同时兼容常规HUB320接口 3、支持3灯和4灯虚拟像素功能 | 张 | 18 |
| 16 | 视频处理器 | 12网口 4K LED异步控制器 1U标准机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 支持1路视频信号输入，支持HDMI2.0 分辨率4096*2160@60Hz。 支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。 图像带载输出支持RGB、YUV444 无损画质。 支持12路网口带载输出，带载高达780万像素；单台设备最大带载最大宽度8192，最大高度8192，每网口最大带载65W。 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持信源切换。 支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 支持自定义EDID设置。 支持双备份，支持双电源备份、发送卡双网口备份，双发送卡双接收卡备份。 支持任意走线、无矩形框架限制。 支持通过客户端等多软件端进行操作支持。 支持屏幕底图配置设置和更换。 支持开机logo配置。 支持屏幕除湿配置。 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。 支持通过按键进行亮度调节等操作。 支持输出画面的亮度、对比度、色温等参数的调整。 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 支持护眼模式，有效保护观看者视力。 支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持查看设备与LED屏幕的带载关系。 支持查看运行过程中屏幕异常的定位。 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。 支持通过控制网口，通过网络SDK、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理。 支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 内置安卓12系统，2G内存+16G存储空间，可支持多媒体内容的播放。 支持HDMI2.0 环通输出 最大支持4096*2160@60Hz 支持1路 4K多媒体视频解码 或 6路1080P30Hz多媒体视频解码 支持通过U盘进行节目播放。 音频输入接口数：2 音频输入接口类型：1路HDMI2.0+1路Android内置 音频输出接口数：1 音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 视频输入接口数：2 视频输入接口类型：1路HDMI2.0或1路Android内置 视频输入最大分辨率：HDMI2.0:4K 视频输入分辨率：HDMI2.0接口 最大支持分辨率：4096*2160@60Hz 最小支持分辨率：320*180@60Hz 可自定义分辨率，总分辨率不超过 884W@60Hz 极限宽度：144~8192 对齐方式：2对齐 极限高度：144~8192 对齐方式：1对齐 支持HDCP2.2 不支持隔行信号输入 视频输入处理特性：处理深度 10 bit 采样格式： RGB:444 YUV:444 YUV:422 YUV:420 视频输出最大分辨率：780W 视频输出LED带载能力：单网口带载65W 宽度144~8192;对齐方式：2对齐 高度64~8192;对齐方式：1对齐 最大带载不超过780W LED带载接口数：12 LED带载接口类型：RJ45 视频环通输出接口数：1 视频环通输出接口类型：1路HDMI2.0 视频环通输出分辨率：HDMI2.0接口 最大支持分辨率：4096*2160@60Hz 最小支持分辨率：320*180@60Hz 输出分辨率与视频输入分辨率保持一致 极限宽度：144~8192 对齐方式：2对齐 极限高度：144~8192 对齐方式：1对齐 支持HDCP2.2 运行系统：Android12 内存容量：2GB 存储容量：16GB CPU：4核64位ARM cortex-A55 2.0GHz WIFI：STA 2.4Ghz AP2.4&5Ghz 蓝牙：蓝牙4.0 天线：3*棒状天线 遥控器：支持红外遥控器、射频遥控器 控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理 IR 输入：1个 3.5mm座子 支持红外遥控器接入 串行接口：1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座）+1个RS485光感对接串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8 开关键：按键开关 平均功耗：≤29W 电源接口数：1 电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz 工作温度：0°C ~ 50°C 存储湿度：10% ～ 90% 工作湿度：10% ～ 90% 存储温度：-10°C ~ 50°C | 台 | 1 |
| 17 | 框架 | 室内钢结构设计 | ㎡ | 6.2 |
| 18 | 无线传屏器 | 1.标配2个USB传屏器；传屏器可以通过USB接口、TYPE-C接口实现无线传屏功能；TYPE-C接口最大投屏画面分辨率优于或等同于3840p 30帧；投屏器通过USB接口或TYPE-C接口同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。 2.内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置≥Mali-G52 MP2双核，≥Quad-Core A55四核处理器、≥2G内存、≥16GB存储空间。 3.具有多国语言界面，支持切换汉语/英语/法语/德语/西班牙语/意大利语。 4.支持将Windows、Mac OSX、Windows平板、IOS平板/手机、Android平板/手机显示内容以无线形式同屏到任何显示终端上。 5.接收机带载投屏器数量≥16个；同时投屏显示设备≥9个。 6.接收端具有网络设置功能，可连接外部网络；当手机连接接收端投屏时，仍可无线上网。 7.具有BYOM功能，通过个人电脑运行视频会议软件，调用接收机连接的摄像头、麦克风；把拍摄的画面共享到电脑。 8.具有云端投屏功能，通过WEB端，实现远程投屏功能。 9.Android和iOS操作系统设备可通过投屏软件推送视频、照片、音乐至接收机。 10.支持用户自定义开机界面；支持定时开关机功能，可设置无线投屏主机定时开关机。 11.支持将硬件发射器配置为主控发射器，主控发射器独享投屏，不受其他设备干扰。 12.支持PC电脑、手机、iPad、同时进行镜像反控，可设置多端同时控制或者主持人控制模式。 13.可在手机发射端发言，语音可直接进入音响系统；发言的同时，可共享视频。安卓手机或苹果手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制。 14.输入端口：USB3.0≥1个；USB2.0≥1个；HDMI 2.0（3840p 30帧）≥1个；输出端口：HDMI 2.0（3840p 30帧）≥2个；AUDIO(小三芯接口)≥1个；RJ45≥1个。 | 套 | 1 |
| 19 | 配电柜 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统； 13.PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档； | 台 | 1 |
| 20 | 控制电脑主机 | M460 i5 13400 8G 512G+21.5显示器 | 台 | 1 |
| 21 | 网关 | 5口全千兆PoE路由器，其中固化1个WAN口，4个固化LAN口，整机最大PoE输出54W，单端口最大输出30W，终端带机量100台，最大支持1000Mbps带宽，集成统一网络控制器功能，最大可管理32台AP或网管交换机 | 台 | 1 |
| 22 | 吸顶AP | WiFi 6无线接入点，双频双路，支持802.11ax和MU-MIMO，支持二条空间流技术，2.4G提供最高574Mbps的接入速率，5G提供最高1201Mbps的接入速率，整机提供1.775Gbps的接入速率 | 台 | 1 |
| 23 | 电源保护设备及软件管理平台 | 运行温度：工业耐温70℃ 芯片：高性能ARM微控制器主控芯片 供电：市电220V供电 支持通讯：≧GPRS、WIFI、RJ45 感应雷最大放电电流：≧10KA、电源防雷功能监测：≧1路、雷击防护寿命统计：≧1路 显示屏：≧2.4寸触摸屏； 市电输入：≧1路、断电监测：≧1路 市电输出：≧1路、负载电流：≦10A 漏电监测：≧1路、接地通路监测：≧1路 市电电压监测：≧1路、市电电流监测：≧1路 232通信：≧1路、485通信：≧1路 开关量输入：≧1路、硬件尺寸：≤485*210*68mm 安装方式：19寸标准机架式安装 自带时钟、存储 二、软件参数 1、监测内容：输入电压、电流监测，断电监测，防雷寿命、失效告警，漏电监测，接地通断监测 2、维护方式：用户通过手机扫描设备的二维码进行关注、查询、故障报修： 3、查询浏览方式：手机微信支持GIS地图综合管理 4、告警方式:微信、短信（可选） 5、扩展开发：支持二次开发对接 6、扩展接入设备：485、232通讯设备（如：温湿度传感器、漏水传感器、烟感、UPS等） 7、数 据：支持云存储备份 | 套 | 1 |
| 24 | 不间断电源 | 1.双转换纯在线智能UPS，纯正弦波，宽市电输入范围（110V-300V），频率范围46HZ-54HZ； 2.整机效率：输入电压为额定值，输出为100%额定有功能功率，系统效率≥90%； 3.输出电流峰值系数≥3，整机过载能力：当整机输出功率为额定值的125%时,整机正常工作时间应该≥1min； 4.输入电压范围220±25%，输入功率因数≥0.95，输入电流谐波成分<5%； 5.输入频率变化范围 50Hz±10%可调，频率跟踪范围（48~52）可调，频率跟踪速率范围应不大于（0.5~1.5）； 6.LED中英文显示面板，提供各项主机参数、目前UPS工作状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、故障情况等； 7.使用环境：20－90%RH，0－40℃（不结露），噪音小于55dB/米； 8.具备RS232或RS485/422、IP、USB标准通讯接口，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子； 9.具有抗振动性能，并通过振动试验； 10.在正常使用环境条件下，MTBF大于100000小时（不含蓄电池）； 11.具有不间断电源智能互动云端平台系统，可通过手机、平板等移动终端全天候监测不间断电源的工作状况； 12.具有搭配不间断电源使计算机在停电时处于安全休眠状态的功能，可以保护数据安全； 13.具有广域监控网络功能， 14.具有数据一键还原功能， | 套 | 1 |
| 25 | 超6类非屏蔽4对双绞线 | 特性阻抗：100±15Ω 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-10～60℃ | 米 | 900 |
| 26 | RVV3*4电源线 | 1：导体采用高纯度无氧铜，20℃时导体电阻≤13.3Ω/KM； 2：绝缘和护套均采用绿色环保塑料；芯线颜色棕、蓝、黄/绿色；护套颜色黑色；70℃时绝缘电阻≥0.010MΩ*KM； 绝缘、护套老化前抗张强度≥10.0N/mm2,绝缘、护套老化前断裂伸长率≥150N/mm2, 3：为满足绿色环保需求，禁止使用易燃物质PP聚丙烯绳作为填充材料； 4：为满足施工过程中的抗拉耐磨性，护套需采用挤压工艺； | 米 | 400 |
| 27 | 铝扣板 | 600*600 | ㎡ | 77.00 |
| 28 | 平板灯 | 600*600 | 个 | 15 |
| 29 | 双开隔音门 | 双开 | 檀 | 1 |
| 30 | 智能电动窗帘 | 含轨道、电机、窗帘布、控制模块等 | 米 | 18 |
| 31 | 频会议终端（1台XT602 C，1台V212摄像头，1台A300全向数字麦克） | 1、多媒体框架协议 ITU-T H.323、IETF SIP 2、视频编解码协议 H.265、H.264BP、H.264 HP、H.263（仅辅流） 3、音频编解码协议 G.711A、G.711U、G.722、G.719、G.722.1、G.722.1C、AAC-LD、AAC-LD立体声、ZTE_BA、ZTE_BA立体声 4、双流标准 ITU-T H.239、IEFT BFCP 5、其他通信协议 H.225、 H.231、 H.233、 H.234、 H.235、H.241、 H.242、 H.243、 H.245、 H.281、H.283 6、网络传输协议 TCP/IP、DHCP、SSH、HTTPS 7、H.320、H.323远端摄像机控制 H.281、H.224 8、呼叫带宽 64kbps～8Mbps 9、活动图像分辨率 1080p60、1080p30、720p60、1440*900@60、1366*768@60、1280*1024@60、1280*800@60、1024*768@60 10、双流分辨率 1080p60+1080p30 （可通过软件包升级支持1080P60+ 1080p60） 11、红外遥控接收 NEC码制标准 12、图像传感器 1/2.7英寸, 207万像素，16:9 13、分辨率 1920*1080 60fps 14、镜头 光学变焦12倍 f＝3.5～42.3mm 水平视角：6.9°（窄角）72.5°（广角） 15、硬件接口 HDMI，USB2.0，3G-SDI | 套 | 1 |
| 32 | 辅材、线材 | 音频连接线，音响接头等等 | 批 | 1 |
| 33 | 安装调试费机综合布线（含维护） | 产品设备安装调试 | 项 | 1 |